## 奉节县中医院容灾备份系统硬件招标

## 一、项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火星舱灾备服务器 | 台 | 1 |

## 二、技术参数

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 火星舱灾备服务器要求（壹台） |  |  |
| 1 | 设备基础要求 | 标准2U机架式设计，磁盘槽位≥8盘位； |
|  |  | 两颗64位四核处理器，核心处理器主频≥3.1GHz、缓存≥64GB； |
|  |  | 支持SSD企业级固态磁盘做缓存； |
|  |  | 支持FC、iSCSI以及万兆网络接口，存储空间≥32TB； |
|  |  | 支持蜂鸣指示、多种颜色报警指示灯 |
|  |  | 支持多路冗余供电功能。 |
|  |  | ★设备系统基于存储专用的64位UNIX嵌入式系统，存储系统及软件功能预装在独立的存储介质中，不占用RAID硬盘组的存储空间(提供管理界面截图并加盖厂商公章)。 |
|  |  | 支持存储系统电子盘快速重建功能，实现因升级或损坏系统盘的情况下系统能快速读回原有的配置内容。 |
|  |  | 支持通用RAID 0、1、5、6、50、60等多种RAID方式，同时要求具备三重数据校验技术，即三块硬盘同时损坏数据不丢。 |
|  |  | 具备优化RAID重建技术，RAID重建时，其重建仅与写入数据量有关，与磁盘大小容量无关；支持传统和永久热备盘两种选择，即当热备盘接替故障磁盘完成重建之后，用户可以选择数据是否拷贝回新更换上的硬盘。 |
|  |  | 支持IEEE 802.3ad标准的链路聚合（LACP），以及IP多路径功能，同时可实现网卡线路冗余，提高网络吞吐量； |

三、硬件配置

| 编号 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| MSA-SSA-C8 | 2U机架式存储设备；8个热插拔盘位；500W（1+1）冗余电源；两颗64位四核处理器；最高可配256GB内存；可支持SATA、SAS、SSD型硬盘；双口千兆网卡；机柜安装导轨；可选配HBA卡。内含火星舱数据保护系统5.0。磁盘卷组管理、全局热备磁盘、固态磁盘缓存、iSCSI链路协议、FC链路协议、LUN屏蔽/映射、支持多路径访问、支持网卡聚合。 | 1 | 支持SSD、SAS、SATA磁盘 |
| 火星舱硬盘 |  |  |  |
| MSA-HD-SATA3T | SATA-3硬盘，3TB，7200转 / 3TB SATA-3 Hard Disk 7200 RPM | 4 |  |
| MSA-HD-SSD | 企业级固态磁盘缓存及使用授权 / SSD Cache with License | 1 |  |
| 火星舱配件 |  |  |  |
| MSA-RAM-16GE | 16GB DDR3(ECC)内存 / 16GB DDR3(ECC) RAM | 4 |  |
| 火星舱服务 |  |  |  |
| MSA-SEV-001 | 基础服务( 8 x 5 三年 ) / Basic services(8*5/3 years) -故障硬件更换服务（配件先行） -产品固件升级服务 -电话、邮件、远程协助等非现场技术支持 -获得网站注册用户权限 | 1 | 随机提供3年 原厂服务（非现场） |
| MSA-SEV-003 | 现场服务/ Field Service | 1 |  |

四、报名时间、地点、电话：

1.报名时间：2016年3月11日至2016年3月20日。

2.报名地点：奉节县中医院行政办公区工会办公室

3.报名电话：13896972799  周彬

2016年3月10日